# 智能送货小车系统 - 开发报告

## 项目概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 名称 | 智能送货小车系统 |
| 周期 | 2周 |
| 仓库 | github.com/swwtat/CarApp |

## 技术选型

| 模块 | 技术栈 |
| --- | --- |
| Web后台 | Node.js + Express + SQLite (sql.js) |
| Web前端 | 原生HTML/CSS/JS，无框架 |
| Android APP | Kotlin + Jetpack Compose + Material3 |
| 小车底层 | ROS2 Humble + Navigation2 + Cartographer SLAM |
| 小车感知 | RPLIDAR A1激光雷达 + Astra Pro Plus深度相机 |
| 人脸识别 | MTCNN检测 + SFace(FaceNet ONNX)嵌入 + 余弦比对 |
| 通信协议 | 自定义TCP帧 ($01<type><size><data><checksum>#) |

## 项目结构

| 目录 | 说明 |
| --- | --- |
| app/ | Android APP |
| web-admin/ | Web后台管理端 |
| icar_face/ | 小车智能配送ROS2包 |
| face_recognition/ | 人脸识别训练与数据 |
| yolo_training/ | YOLO交通标志检测训练 |

## 各模块完成情况

### Web后台

RESTful API: 订单CRUD、收件人管理、小车配置、统计

TCP订单推送: 自定义帧编码，type=20/21

配送状态跟踪: pending -> assigned -> navigating -> scanning -> delivered

教室楼层可视化、人脸照片自动匹配与嵌入

### Android APP

TCP遥控: 摇杆 + D-pad双模式

摄像头MJPEG实时预览、单帧拍照保存

网络连接管理 + 心跳保活

### 小车配送系统(icar_face)

配送调度引擎: 状态机编排全流程

Nav2自主导航集成: NavigateToPose Action

人脸检测+识别管线: MTCNN -> SFace -> 余弦比对

激光雷达避障警卫、语音状态播报

轻量级桥接脚本(subprocess方案，零Python依赖)

### 人脸识别

注册用户嵌入向量预计算

ONNX模型导出(93.9MB -> 0.7MB)

最优阈值标定(0.64, TAR=0.90, FAR=0.0001)

陌生人数据集下载与评估

## 关键设计决策

| 决策 | 说明 |
| --- | --- |
| TCP自定义协议 | 统一Android APP和Web后台与小车通信，帧格式简洁、校验可靠 |
| 独立端口隔离 | 摇杆遥控用6000，订单下发用6001，互不干扰 |
| 容器内ROS2 | Nav2跑在Docker容器中，桥接脚本可选容器内/外两种模式 |
| 人脸数据内嵌 | 订单JSON中直接携带base64人脸照片，小车无需额外网络请求 |