# 智能送货小车系统 - 测试报告

## 测试环境

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 小车 | Yahboom ROS2小车 + Jetson Orin Nano |
| 激光雷达 | RPLIDAR A1 |
| 相机 | Astra Pro Plus深度相机 |
| ROS2 | Humble (Docker容器a0e6) |
| 测试场地 | 逸夫楼5层走廊 |

## 功能测试

### Web后台

| 用例 | 操作 | 预期 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创建订单 | 填写订单号、收件人、教室号并提交 | 订单创建，TCP推送小车 | 通过 |
| 收件人录入 | 上传姓名+人脸照片 | 照片保存，数据库记录 | 通过 |
| 订单状态跟踪 | 小车配送过程 | 状态自动更新 | 通过 |
| 人脸自动匹配 | 选收件人后创建订单 | 自动调取人脸照片 | 通过 |

### Android APP

| 用例 | 操作 | 预期 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TCP连接 | 输入IP:6000并连接 | 连接成功，显示已连接 | 通过 |
| 摇杆遥控 | 拖动摇杆 | 小车按方向移动 | 通过 |
| 按钮遥控 | 点按方向键 | 小车按方向移动 | 通过 |
| 摄像头预览 | 连接后查看 | MJPEG实时画面 | 通过 |
| 拍照 | 点击拍照 | 照片保存到相册 | 通过 |

### 小车导航

| 用例 | 操作 | 预期 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 航点标定 | pick_coords.py点击4个点 | 输出世界坐标 | 通过 |
| 初始定位 | delivery_server启动时设/initialpose | AMCL定位收敛 | 通过 |
| 导航到501 | Web下发订单 | 小车自动走到501门口 | 待实机验证 |
| 导航到505 | Web下发订单 | 小车自动走到505门口 | 待实机验证 |
| 导航到509 | Web下发订单 | 小车自动走到509门口 | 待实机验证 |
| 返回起点 | 送货完成 | 小车回到origin | 待实机验证 |
| 避障 | 途中放置障碍 | 自动绕行 | 待实机验证 |

### 人脸识别

| 用例 | 操作 | 预期 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 嵌入提取 | 录入personA/B照片 | 生成enrolled_embeddings.npz | 通过 |
| 阈值标定 | 陌生人+注册人比对 | 最优阈值0.64 | 通过 |
| 识别准确率 | 20张正样本测试 | TAR = 90.4% | 通过 |
| 误识率 | LFW负样本测试 | FAR = 0.01% | 通过 |

### TCP协议

| 用例 | 操作 | 预期 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧编码 | Android/WEB/icar_face三方编码 | 校验一致 | 通过 |
| 帧解码 | 接收含校验错误的帧 | 丢弃并告警 | 通过 |
| 分包接收 | 半帧到达 | 缓冲拼接后解析 | 通过 |

## 已知问题

| 问题 | 影响 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 小车需在走廊（地图内）才能定位 | 必须从走廊起点出发 | 已知限制 |
| 导航超时后无自动恢复 | 需手动重试 | 后续优化 |
| 人脸核验依赖光照条件 | 弱光下可能失败 | 建议增加补光 |